基于深度学习的新能源储能侧优化调度系统设计与实现

摘要：在“双碳”战略目标的深度推进下，我国风电、光伏等新能源装机容量持续攀升，截至2025年底，我国风电、光伏累计装机容量突破12亿千瓦，在电力总装机中的占比超过45%，已成为我国第一大电源类型。但风电、光伏固有的间歇性、波动性与随机性特征，给新型电力系统的安全稳定运行与新能源高效消纳带来了严峻挑战，电网峰谷差拉大、弃风弃光、电压频率波动等问题日益突出。储能系统作为平抑新能源出力波动、提升电网灵活调节能力的核心支撑设备，其优化调度策略直接决定了新能源消纳水平与电力系统运行效益。传统储能调度方法依赖人工经验与线性数学优化，难以适配高比例新能源接入下的多源协同、多目标非线性优化需求。

针对上述问题，本文设计并实现了一套基于深度学习的新能源储能侧优化调度系统。首先，构建了融合注意力机制的Attention-LSTM时序预测模型，实现风光出力与电网负荷的高精度预测；其次，以系统运行成本最低、弃风弃光率最小、储能寿命损耗最小为优化目标，建立了多约束条件下的储能侧多目标优化调度模型；最终，基于Python+PyTorch+Flask技术栈开发了集数据管理、预测分析、调度决策、可视化展示于一体的Web可视化调度系统，并采用我国西北某100MW风光储一体化电站真实运行数据完成仿真测试与性能验证。测试结果表明，本文所提预测模型的平均绝对百分比误差（MAPE）较传统ARIMA、BP神经网络模型分别降低了6.32%、4.15%；优化调度策略可使新能源弃电率降低至2.1%以下，系统综合运行成本下降12.7%，同时有效降低储能电池循环损耗。该系统能够为新能源储能电站提供精准、高效的优化调度决策支撑，具备良好的工程应用价值。

关键词：深度学习；新能源储能；优化调度；LSTM；多目标优化；注意力机制

目录

第一章绪论	5

1.1研究背景与意义	5

1.1.1研究背景	5

1.1.2研究意义	6

1.2国内外研究现状	6

1.2.1国外研究现状	6

1.2.2国内研究现状	7

第二章相关技术与理论基础	8

2.1深度学习时序预测技术	8

2.1.1长短期记忆网络（LSTM）	8

2.1.2注意力机制（Attention）	9

2.2储能系统运行理论	10

2.2.1储能电池荷电状态(s0c)	10

2.2.2储能电池寿命损耗模型	11

2.3多目标优化理论	11

2.4系统开发相关技术	12

第三章系统需求分析与总体设计	12

3.1系统需求分析	12

3.1.1功能性需求	12

3.1.2非功能性需求	13

3.2系统总体设计	14

3.2.1设计原则	14

3.2.2系统总体架构	14

3.3数据库设计	14

3.3.1数据库设计原则	14

3.3.2核心数据表设计	14

第四章核心模型构建与算法设计	15

4.1基于Attention-LSTM的新能源出力与负荷预测模型	15

4.1.1数据预处理	15

4.1.2 Attention-LSTM预测模型构建	16

4.1.3模型训练与参数设置	17

4.2储能侧多目标优化调度模型	18

4.2.1模型假设与边界条件	18

4.2.2目标函数构建	18

4.2.3约束条件设置	19

4.2.4多目标优化求解算法	20

第五章系统详细设计与实现	21

5.1系统开发与运行环境	21

5.1.1硬件环境	21

5.1.2软件环境	21

5.2系统核心模块详细设计与实现	22

5.2.1数据采集与预处理模块	22

5.2.2预测分析模块	22

5.2.3优化调度决策模块	22

5.2.4 Web可视化模块	23

5.3系统接口设计	24

第六章系统测试与结果分析	24

6.1测试环境与数据集	24

6.1.1测试环境	24

6.1.2测试数据集	24

6.2预测模型性能测试	25

6.2.1评价指标	25

6.2.2对比测试方案	25

6.2.3测试结果与分析	25

6.3优化调度模型性能测试	26

6.3.1评价指标	26

6.3.2对比测试方案	26

6.3.3测试结果与分析	26

6.4系统功能与性能测试	27

6.4.1功能测试	27

6.4.2性能测试	27

结论	28

参考文献	29

第一章绪论

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

在全球能源转型与我国“双碳”战略目标的驱动下，能源结构清洁化、低碳化已成为电力行业发展的核心方向。近年来，我国新能源产业实现跨越式发展，风电、光伏装机容量与发电量持续高速增长，逐步成为电力系统的主力电源。但与传统火电相比，风电出力受风速、风向影响，光伏出力受光照强度、温度、天气条件制约，二者均具有强间歇性、随机性与波动性特征，其大规模并网给电力系统的功率平衡、频率稳定、电压调节带来了巨大挑战。

根据国家能源局发布的统计数据，2025年我国全国弃风率、弃光率虽整体控制在3%以内，但部分新能源富集的“三北”地区在大发时段仍存在较为严重的弃电问题，新能源消纳形势依然严峻。与此同时，高比例新能源接入导致电网峰谷差持续扩大，传统火电机组的调峰调频能力已难以满足电网灵活调节需求，电力系统安全稳定运行的压力显著增加。

储能系统凭借其快速的功率响应能力与双向功率调节特性，能够实现电能在时间维度上的平移，是平抑新能源出力波动、提升新能源消纳能力、增强电网灵活调节能力的核心装备，已成为构建新型电力系统的关键支撑。但当前储能系统的调度运行仍存在诸多痛点：传统储能调度策略多依赖人工运行经验与固定规则，或采用线性规划、非线性规划等传统数学优化方法，难以精准刻画新能源出力与负荷的非线性变化规律，无法适配高比例新能源接入下的多场景、多目标、强约束优化调度需求；同时，现有调度方案多单一追求经济效益或消纳效果，对储能电池寿命损耗的考虑不足，导致储能系统全生命周期运营成本偏高；此外，面向工程实际的一体化、可视化储能优化调度系统较少，现有系统普遍存在功能集成度低、操作门槛高、适配性差等问题，难以满足中小型风光储电站的实际运行需求。

深度学习技术凭借其强大的时序特征提取、非线性拟合与自适应决策能力，在电力系统时序预测与优化决策领域展现出巨大的应用潜力。基于深度学习构建高精度的新能源出力与负荷预测模型，结合智能优化算法实现储能侧多目标优化调度，已成为当前新能源电力系统智能化运行领域的研究热点。在此背景下，本文开展基于深度学习的新能源储能侧优化调度系统设计与实现研究，具有重要的现实必要性。

1.1.2研究意义

理论意义：本文将深度学习时序预测技术与储能多目标优化调度理论深度融合，构建了融合注意力机制的Attention-LSTM预测模型，完善了新能源出力与负荷高精度预测的理论方法；同时建立了兼顾经济性、消纳效果与储能寿命的多目标优化调度模型，丰富了储能优化调度的理论体系，拓展了人工智能技术在新型电力系统调度领域的应用场景，为高比例新能源接入下的电网智能调度提供了新的理论方法与技术思路。

实践意义：本文开发的一体化、可视化新能源储能侧优化调度系统，能够实现风光出力与负荷的高精度预测、储能充放电策略的智能优化、调度结果的可视化展示全流程功能，有效解决传统调度方法精度低、适应性差、操作门槛高的问题。工程应用结果表明，该系统能够显著提升储能系统充放电效率，降低新能源弃风弃光率，减少储能电池寿命损耗，提升风光储电站运行的经济性与安全性，助力新能源高效消纳与“双碳”战略目标的落地，具备良好的工程推广价值。

1.2国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

欧美等发达国家在新能源与储能技术领域起步较早，新能源装机渗透率处于全球领先水平，在储能智能优化调度领域的研究也更为成熟。在预测技术方面，国外学者率先将深度学习技术应用于新能源出力与负荷预测领域，美国、德国、丹麦等国的研究人员针对风电、光伏出力的非线性波动特征，提出了基于LSTM、Transformer等深度学习模型的时序预测方法，显著提升了新能源出力的预测精度。例如，欧盟Horizon 2020计划资助的新能源智能调度项目中，研究人员构建了基于Transformer的风光出力超短期预测模型，结合气象数值预报数据，将预测误差控制在4%以内，为储能实时调度提供了精准的数据支撑。

在储能优化调度方面，国外研究重点聚焦于分布式储能协同调度、电力市场化交易下的储能优化运行等方向，深度融合强化学习技术实现储能的自适应实时调度。美国加州独立系统运营商（CAISO）在其风光储电站调度中，采用深度强化学习（DRL）算法构建储能实时调度模型，实现了储能在电力现货市场、辅助服务市场中的联合优化运行，大幅提升了储能系统的经济效益。同时，国外已有多款商业化的储能能量管理系统（EMS）落地应用，如特斯拉的Autobidder平台、Fluence的Mosaic平台，均集成了基于人工智能的储能优化调度功能，在大型风光储电站中实现了规模化应用。但国外现有技术方案普遍存在模型复杂度高、对数据质量与算力资源要求严苛、部署与运维成本高等问题，难以适配我国数量众多的中小型风光储电站的应用需求。

1.2.2国内研究现状

我国作为全球新能源装机规模最大的国家，围绕新能源储能优化调度开展了大量的研究工作，相关研究成果更贴合我国电网结构与新能源发展特性。在预测技术方面，国内学者重点针对深度学习模型的轻量化与适应性优化开展研究，提出了多种混合预测模型，如LSTM-PSO、GRU-Attention、CNN-LSTM等，在提升预测精度的同时，降低了模型对算力的要求，更适配我国工程实际场景。例如，国内研究人员针对西北地区风光出力强波动特征，提出了基于变分模态分解（VMD）与Attention-LSTM的组合预测模型，有效解决了传统模型在波动剧烈时段预测精度不足的问题。

在储能优化调度方面，国内研究侧重深度学习预测与智能优化算法的结合，构建了多种考虑多目标、多约束的储能优化调度模型，重点围绕新能源消纳、电网调峰、经济性优化等目标开展调度策略研究。国家电网、南方电网等企业也在其省级新能源调度平台中，集成了基于人工智能的储能协同调度功能，在新能源富集省份实现了工程应用。但当前国内研究仍存在一定的不足：多数研究仅聚焦于预测模型或调度算法的单一优化，将预测与调度深度融合的完整体系研究较少；部分调度模型对多目标约束的考虑不全面，往往忽略储能电池寿命损耗，导致方案的工程实用性不足；同时，面向中小型风光储电站的、集成度高、操作简便的可视化调度系统较为匮乏，多数研究成果仍停留在仿真验证阶段，难以直接落地应用。

1.3研究内容

本文以新能源储能侧优化调度为研究对象，结合深度学习技术，开展预测模型、优化调度模型与一体化调度系统的设计与实现研究，主要研究内容如下：

数据采集与预处理：采集风光储电站历史运行数据，包括风电出力、光伏出力、电网负荷、分时电价、储能设备参数等，完成数据清洗、缺失值与异常值处理、数据归一化与时序数据集重构，为后续模型构建提供高质量的数据支撑。

高精度时序预测模型构建：针对传统时序预测模型精度不足的问题，构建融合注意力机制的Attention-LSTM新能源出力与负荷预测模型，通过注意力机制强化关键时序特征的提取能力，提升预测精度，并与传统预测模型进行对比验证。

储能多目标优化调度模型建立：以系统运行成本最低、弃风弃光率最小、储能电池寿命损耗最小为优化目标，综合考虑功率平衡、储能SOC、充放电功率、电网传输功率等多维度约束条件，构建储能侧多目标优化调度模型，采用改进的自适应权重粒子群算法完成模型求解。

可视化优化调度系统开发：基于Python+PyTorch+Flask技术栈，完成系统总体架构、功能模块、数据库与前后端接口设计，开发集数据管理、预测分析、调度决策、可视化展示、系统管理于一体的Web可视化调度系统，实现全流程功能的一体化操作。

系统仿真测试与性能验证：采用某风光储电站真实运行数据，搭建仿真测试环境，对预测模型精度、调度模型性能、系统功能与非功能性指标进行全面测试，验证本文所提方法与系统的可行性、有效性与优越性。

第二章相关技术与理论基础

2.1深度学习时序预测技术

2.1.1长短期记忆网络（LSTM）

长短期记忆网络（LSTM）是循环神经网络（RNN）的改进变体，针对传统RNN在处理长时序数据时存在的梯度消失、梯度爆炸问题进行了优化，通过门控结构实现了对时序信息的长期记忆与选择性遗忘，是当前时序预测领域应用最广泛的深度学习模型之一。

LSTM的核心单元由遗忘门、输入门与输出门三个门控结构组成，其内部计算过程如下：

遗忘门：负责控制丢弃上一时刻的单元状态信息，其计算公式为：

ft=σWf⋅ht−1,xt+bf

其中，ft.为遗忘门输出，σ为S i g m o i d激活函数，Wf为遗忘门权重矩阵，ht−1为上一时刻隐藏层状态xt

为当前时刻输入，bf.为遗忘门偏置项。

2.输入门：负责控制当前时刻的输入信息写入单元状态，分为两个部分，一是通过Sigmoid层确定更新的信息，二是通过tanh层生成候选单元状态，计算公式为：

it=σWi⋅ht−1,xt+bi

Ct=tanhWC⋅ht−1,xt+bC

其中，it.为输入门输出，Ct为候选单元状态Wi,WC为权重矩阵，bi,bC为偏置项。

3.单元状态更新：结合遗忘门与输入门的输出，完成当前时刻单元状态的更新，计算公式为：

Ct=ft⋅Ct−1+it⋅Ct

其中，Ct.为当前时刻单元状态，Ct−1为上一时刻单元状态。

4,输出门：负责控制当前时刻隐藏层状态的输出，计算公式为：

ot=σWo⋅ht−1,xt+bo

ht=ot⋅tanhCt

其中，ot.为输出门输出，ht.为当前时垓刻隐藏层状态，Wo.为权重矩阵，bo.为偏置项。

LSTM通过上述门控结构，有效解决了长时序数据处理中的梯度消失问题，能够精准提取时序数据中的长期依赖特征，非常适用于风电、光伏出力与电网负荷这类具有强时序相关性的预测场景。

2.1.2注意力机制（Attention）

注意力机制的核心思想是模拟人类的视觉注意力，在处理信息时能够自动聚焦于对当前任务更关键的特征，为不同的输入特征赋予不同的权重系数，强化关键特征的影响，弱化无关特征的干扰，从而提升模型的处理精度。

在时序预测任务中，传统LSTM模型对不同时刻的输入特征赋予相同的权重，无法区分不同历史时刻数据对未来预测结果的影响程度，在处理长时序数据时，容易丢失关键的波动特征信息。本文将注意力机制引入LSTM模型中，对LSTM输出的各时刻隐藏层状态进行权重分配，计算公式如下：

et=tanhWhht+bh

αt=expeti=1texpet

H=t=1Tαtht

其中，ht.为L S T M输出的第t个时刻的隐藏层状态，et.为隐藏层状态的注意力评分，αt.为归一化后的注意力权重系数，H为经过注意力机制加权后的最终特征输出。

通过注意力机制，模型能够自动识别对风光出力与负荷预测影响更大的历史时段特征，有效提升模型对波动数据的拟合能力，进一步提高预测精度。

2.2储能系统运行理论

2.2.1储能电池荷电状态(s0c)

荷电状态(SOC)是储能电池运行的核心状态参数，用于表征电池的剩余电量，定义为电池当前剩余容量与额定容量的比值，计算公式为：

SOCt=SOCt−1+ηiPtiΔtErtetd−PtiΔtηtiErted

其中，SOCt、SOCt−1分别为t时刻与t−1时刻的储能SOC值ηc、ηd分别为储能电池的充电效率与放电效率，Pc,t、Pd,t分别为t时刻的充电功率与放电功率，Δt为调度时间步长，Erated为储能电池的额定容量。

在储能运行过程中，SOC需要维持在合理的区间内，避免过充与过放，否则会严重损害电池的使用寿命，甚至引发安全事故。通常情况下，储能电池的SOC运行区间设置为[0.1,0.9]。

2.2.2储能电池寿命损耗模型

储能电池的循环寿命与充放电深度（DOD）、充放电倍率、运行温度等因素密切相关，其中充放电深度是影响电池寿命的核心因素。本文采用基于雨流计数法的寿命损耗模型，量化储能电池在充放电循环中的寿命损耗，其核心是通过电池厂家提供的循环寿命-DOD曲线，计算单次充放电循环对应的电池寿命损耗，计算公式为：

Lloss,t=1NDODt

Llosstttal=t=1TLloss,t

其中，Llossstt为t时段的储能电池寿命损耗，DODt为t时段的充放电深度，NDODt为对应DOD下的电池最大循环次数，Llosssttotal为调度周期内的总寿命损耗。

在储能优化调度中，通过控制电池的充放电深度与充放电频次，能够有效降低电池寿命损耗，延长电池使用寿命，降低储能系统全生命周期运营成本。

2.3多目标优化理论

多目标优化问题是指在一定的约束条件下，同时优化多个相互冲突、无法同时达到最优的目标函数的数学问题，其数学描述如下：

minFx=f1x,f2x,…,fnxs.t. gix≤0, i=1,2,…,mhjx=0, j=1,2,…,p

其中，x为决策变量，Fx为n.个目标函数组成的目标向量，gix为不等式约束条件，hjx为等式约束条件。

与单目标优化问题不同，多目标优化问题不存在唯一的全局最优解，而是存在一组帕累托（Pareto）最优解，在该解集中，无法在不损害其他目标的前提下，对任意一个目标进行优化。在实际工程应用中，需要根据决策偏好，从帕累托最优解集中选取最优折中解，作为最终的决策方案。

本文采用改进的自适应权重粒子群优化（AWPSO）算法进行多目标优化问题求解，该算法是对传统粒子群优化（PSO）算法的改进，通过自适应调整惯性权重，平衡算法的全局搜索能力与局部开发能力，能够快速、高效地求解多目标优化问题的帕累托最优解集，相较于遗传算法、传统PSO算法，具有收敛速度快、求解精度高、不易陷入局部最优的优势。

2.4系统开发相关技术

本文的系统开发采用Python作为核心编程语言，相关技术栈如下：

PyTorch深度学习框架：PyTorch是由Meta AI开发的开源深度学习框架，具备动态计算图、接口简洁、调试便捷、生态丰富等优势，本文采用该框架完成Attention-LSTM预测模型的构建、训练与推理。

Flask Web开发框架：Flask是一款轻量级的Python Web开发框架，具备灵活度高、扩展性强、学习门槛低等特点，非常适合快速开发中小型Web应用。本文采用Flask框架搭建系统的后端服务，实现业务逻辑处理与前后端API接口开发。

MySQL关系型数据库：MySQL是一款开源的关系型数据库管理系统，具备性能稳定、数据安全性高、操作便捷等优势，本文采用该数据库完成系统各类运行数据、模型参数、用户信息、调度结果的存储与管理。

Vue+ECharts前端技术：前端采用Vue 3框架搭建页面组件，结合ECharts可视化库实现数据与调度结果的图表化展示，为用户提供简洁、直观、易操作的可视化交互界面。

第三章系统需求分析与总体设计

3.1系统需求分析

3.1.1功能性需求

结合新能源储能电站的实际运行需求，本文设计的系统需具备以下核心功能：

数据管理功能：支持风光出力、负荷、电价、储能参数等多源数据的采集与导入，支持CSV文件批量导入、API接口实时对接、数据库同步等多种数据接入方式；具备自动化数据预处理功能，完成数据清洗、缺失值与异常值处理、数据归一化等操作；支持历史数据的查询、筛选、导出与可视化展示，实现全生命周期的数据管理。

预测分析功能：支持风电出力、光伏出力、电网负荷的超短期（1h）与短期（24h）预测；支持预测模型的在线加载、推理与重训练，支持模型参数的自定义配置；能够对预测结果进行自动分析与误差统计，实现预测结果的可视化展示与数据导出，为储能优化调度提供精准的数据支撑。

优化调度功能：支持调度周期、约束条件、优化目标权重的自定义配置；能够基于预测结果，自动完成多目标优化调度模型的求解，生成24h储能充放电调度计划；支持不同调度策略的结果对比分析，实现调度结果的可视化展示、数据导出与报表生成，为电站运行人员提供决策依据。

可视化展示功能：搭建电站运行监控大屏，实现风光出力、负荷、储能SOC、充放电功率、并网功率等实时运行数据的可视化监控；支持历史运行数据、预测曲线、调度计划、SOC变化趋势的图表化展示，通过折线图、柱状图、仪表盘等多种可视化组件，直观呈现电站运行状态与调度效果。

系统管理功能：支持用户账号的创建、编辑、删除与权限分配，实现管理员、运行人员、访客三级用户权限管理；支持系统操作日志的记录、查询与导出，实现系统运行状态的监控与故障追溯；支持系统参数、模型参数、数据库配置的可视化管理，保障系统稳定运行。

3.1.2非功能性需求

除核心功能外，系统还需满足以下非功能性需求：

预测精度：风光出力与负荷短期预测的平均绝对百分比误差（MAPE）≤5%，超短期预测的MAPE≤3%，满足储能优化调度的精度要求。

响应性能：单用户场景下，单次预测请求响应时间≤1s，单次调度决策请求响应时间≤2s；100并发用户场景下，系统运行稳定，无明显卡顿，请求成功率≥99.9%。

运行稳定性：系统全年无故障连续运行时间占比≥99.5%，具备数据备份与故障恢复能力，在出现异常情况时能够快速恢复，保障数据不丢失、业务不中断。

易用性：系统界面设计简洁直观，操作流程符合电站运行人员的使用习惯，操作门槛低，具备完善的操作指引与帮助文档，用户能够快速上手使用。

安全性：系统采用用户分级权限管理，不同角色用户具备不同的操作权限；用户密码采用加密存储，关键数据传输采用加密协议；具备防SQL注入、防跨站脚本攻击等安全防护能力，保障系统与数据安全。

3.2系统总体设计

3.2.1设计原则

为保障系统的实用性、稳定性与扩展性，系统设计遵循以下原则：

实用性原则：系统功能设计紧密贴合新能源储能电站的实际运行需求，聚焦解决储能调度中的实际痛点，操作流程简洁，具备良好的工程实用性。

可靠性原则：系统采用成熟稳定的技术架构与开发框架，具备完善的异常处理机制、数据备份机制与故障恢复能力，保障系统长期稳定运行。

可扩展性原则：系统采用模块化、分层化的架构设计，各模块之间耦合度低，能够便捷地实现功能扩展、模型更新与算法优化，适配不同规模电站的应用需求。

先进性原则：系统采用当前主流的深度学习技术与智能优化算法，在预测精度与调度效果上具备行业先进性，同时兼顾技术的成熟度与落地可行性。

3.2.2系统总体架构

本文采用分层化的设计思想，将系统划分为数据层、模型层、服务层、应用层四个层级，系统总体架构如图3-1所示，各层级的功能如下：

3.3数据库设计

3.3.1数据库设计原则

数据库设计遵循以下原则：

规范性原则：数据库表结构设计遵循数据库三大范式，减少数据冗余，避免数据插入、删除、更新异常。

完整性原则：通过主键、外键、非空约束、唯一性约束等，保障数据的完整性与一致性。

高效性原则：针对高频查询字段建立索引，优化查询语句，提升数据库的读写效率，满足系统实时性需求。

3.3.2核心数据表设计

根据系统功能需求，设计了8张核心数据表，主要数据表的结构如下：

用户信息表（sys_user）：用于存储系统用户的账号信息与权限配置，核心字段包括用户ID、用户名、密码加密串、用户角色、联系电话、邮箱、创建时间、更新时间、状态，其中用户ID为主键。

风光出力数据表（new_energy_data）：用于存储风电、光伏的历史与实时出力数据，核心字段包括数据ID、数据时间、风电出力、光伏出力、总出力、气象数据、创建时间，其中数据ID为主键，数据时间建立唯一索引。

电网负荷数据表（load_data）：用于存储电网侧负荷的历史与实时数据，核心字段包括数据ID、数据时间、负荷功率、区域、创建时间，其中数据ID为主键，数据时间建立唯一索引。

储能设备参数表（energy_storage_param）：用于存储储能电池的设备参数，核心字段包括设备ID、储能额定容量、额定功率、充放电效率、SOC上下限、循环寿命曲线、安装时间、运行状态，其中设备ID为主键。

电价数据表（electricity_price）：用于存储分时电价数据，核心字段包括数据ID、日期、时段、电价类型、电价数值、创建时间，其中数据ID为主键。

预测结果表（predict_result）：用于存储模型预测结果数据，核心字段包括结果ID、预测类型、预测开始时间、预测时长、时间步长、预测数据、真实数据、误差指标、创建时间，其中结果ID为主键。

调度决策结果表（dispatch_result）：用于存储优化调度的结果数据，核心字段包括结果ID、调度周期、时间步长、目标权重配置、各时段充放电功率、SOC变化、弃电率、运行成本、创建时间，其中结果ID为主键。

系统操作日志表（sys_log）：用于存储用户的系统操作日志，核心字段包括日志ID、用户ID、操作类型、操作内容、操作时间、操作IP、操作状态，其中日志ID为主键。

第四章核心模型构建与算法设计

4.1基于Attention-LSTM的新能源出力与负荷预测模型

4.1.1数据预处理

数据预处理是预测模型构建的基础环节，高质量的数据集能够有效提升模型的训练效果与预测精度，本文的数据预处理流程如下：

缺失值处理：针对采集数据中存在的缺失值，采用线性插值法进行填充。对于连续缺失不超过3个时段的数据，通过前后相邻时段的有效值进行线性插值；对于连续缺失超过3个时段的数据，采用同时段历史同期数据的平均值进行填充，保障数据的连续性。

异常值处理：采用3σi住则识别并处理数据中的异常值，计算数据序列的均值μ与标准差σ,将超出μ−3σ,μ+3σ区间的数据判定为异常值，对于识别出的异常值，采用相邻时段的中位数进行替换，避免异常值对模型训练造成干扰。

2.数据归-化

由于风电出力、光伏出力、负荷等数据的量纲与数值范围差异较大，直接输入模型会影响训练效果，因此采用M i n-M a x归一-化方法，将所有数据映射到0,1区间内，计算公式为：

5xnorm=x−xminxmax−xmin5

其中，x为原始数据xmin,xmax分别为该数据序列的最小值与最大值，xnorm为归一化后的数据。在模型预测完成后，通过反归一化将预测结果转换为原始量纲的数值。

时序数据集重构将归一化后的时间序列数据转换为监督学习的数据集，设置输入时间窗口长度为24，即采用前24个小时的历史数据，预测未来1个小时或24个小时的风光出力与负荷值。将重构后的数据集按照7:2:1的比例划分为训练集、验证集与测试集，其中训练集用于模型参数训练，验证集用于模型超参数优化与过拟合监控，测试集用于模型最终的性能验证。

4.1.2 Attention-LSTM预测模型构建

针对传统LSTM模型在长时序数据处理中对关键特征关注度不足的问题，本文构建了融合注意力机制的Attention-LSTM预测模型，模型整体结构分为输入层、LSTM层、Attention层、全连接层与输出层，各层的设计如下：

输入层：输入层接收预处理后的时序数据，输入维度为(None,24,n_features)，其中None为批次大小，24为输入时间窗口长度，n_features为输入特征维度，包括风电出力、光伏出力、负荷、温度、光照强度、风速等特征。

LSTM层：设置两层LSTM网络，第一层LSTM设置64个隐藏层神经元，返回完整的时序隐藏层状态，输入到第二层LSTM与Attention层；第二层LSTM设置32个隐藏层神经元，进一步提取时序数据的深层特征，同时通过Dropout层设置0.2的随机失活率，防止模型过拟合。

Attention层：接收第一层LSTM输出的各时刻隐藏层状态，通过注意力机制为不同时刻的隐藏层状态分配对应的权重系数，强化对预测结果影响更大的关键时段特征，输出加权后的综合特征向量。

全连接层与输出层：将Attention层输出的特征向量与第二层LSTM输出的特征进行拼接，输入到全连接层进行特征融合，全连接层设置16个神经元，最终通过输出层输出预测结果，输出维度为预测时长对应的数值。

4.1.3模型训练与参数设置

模型的训练环境为Python 3.9、PyTorch 2.0，采用GPU加速训练，模型训练的核心参数设置如表4-1所示。

表4-1模型训练核心参数设置

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 输入时间窗口 | 24 |
| LSTM1神经元数量 | 64 |
| LSTM2神经元数量 | 32 |
| 全连接层神经元数量 | 16 |
| Dropout失活率 | 0.2 |
| 批处理大小（batch_size） | 32 |
| 迭代次数（epochs） | 100 |
| 学习率（learning_rate） | 0.001 |
| 优化器 | Adam |
| 损失函数 | 均方误差（MSE） |

模型训练过程中，采用早停（Early Stopping）机制，当验证集损失连续10个迭代周期没有下降时，自动停止训练，保存最优模型权重，防止模型过拟合。同时采用学习率衰减策略，当验证集损失连续5个迭代周期没有下降时，将学习率乘以0.5，提升模型的收敛效果。

4.2储能侧多目标优化调度模型

4.2.1模型假设与边界条件

本文以风光储一体化并网电站为研究对象，构建储能侧优化调度模型，为简化模型计算，同时保障模型的工程实用性，做出如下假设与边界条件设定：

调度周期为24小时，时间步长为1小时，共24个调度时段；

储能系统采用锂电池储能，充放电效率为固定值，忽略温度对充放电效率的影响；

风光电站的出力优先满足本地负荷，剩余出力可用于储能充电或并网售电，功率缺额可通过储能放电或电网购电补充；

电网具备双向功率交互能力，购电与售电电价采用分时电价，电网购电价格高于售电价格；

忽略线路传输损耗与设备运维成本中的可变部分，仅考虑固定运维成本。

4.2.2目标函数构建

本文构建了兼顾经济性、新能源消纳效果与储能寿命的多目标优化调度模型，三个优化目标如下：

目标1：系统日运行成本最小系统运行成本包括电网购电成本、储能充放电损耗成本、设备固定运维成本，减去向电网售电的收益，目标函数计算公式为：

SminF1=t=124Cgrid,buy,t−Cgrd,sell,t+Cess,t+Com5

其中，Cgrid,buy,t为t时段的电网购电成本，Cgridsell,t为t时段的电网售电收益，Cess,t为t时段的储能充放电损耗成本，Com为设备日固定运维成本。

其中，Cgrid,buy,t=pricebuy,t⋅Pgril,buy,t⋅Δt,Cgrid,sell,t=pricesell,t⋅Pgrd,sell,t⋅Δt,pricebuy,t、priceselet,t,分别为t时段的电网购电与售电电价，Pgrid,uyy,t,Pgrid,sel,t,分别为t时段的电网购电与售电功率。

2.目标2：新能源弃风弃光率最小

弃风弃光率是衡量新能源消纳效果的核心指标，目标函数计算公式为：

5minF2=i=121PboinonorΔti=12amonint+PporΔt×100%5

其中Pabandnon,t为时段的弃风弃光功率，Pwin,d,tPpv,t分别为t时段的风电与光伏理论出力。

3.目标3：储能电池寿命损耗最小

储能电池寿命损耗直接决定了储能系统的全生命周期运营成本，目标函数计算公式为：

5minF3=t=1241NDODt5

其中，NDODt为t时段充放电深度对应的电池最大循环次数，通过电池厂家提供的寿命曲线拟合得到。

4.2.3约束条件设置

为保障电站的安全稳定运行，模型设置了以下约束条件：

1.功率平衡约束

系统的功率输入与输出必须保持实时平衡，计算公式为：

SPwind,t+Ppv,t+Pgrid,buy,t+Pd,t=Pload,t+Pgrid,sel,t+Pc,t+Pabandon,t5

其中，Pload,t为t时段的电网负荷功率，Pc,t、Pd,t分别t时段的储能充电与放电功率。

2.储能soc约束

储能SOC必须维持在设定的上下限区间内，避免过充与过放，计算公式为：

SSOCmin≤SOCt≤SOCmaxS

其中，SOCmin、SOCmax分别为储能SOC的下限与上限，本文设置为0.1与0.9。同时，为保障次日调度的连续性，设置调度周期结束时的SOC值与初始值相等，即SOC24=SOC0。

储能充放电功率约束

储能的充放电功率不能超过设备的额定功率，且同一时刻储能不能同时充电与放电，计算公式为：

50≤Pc,t≤Pc,rated⋅uc,tS

50≤Pd,t≤Pd,rated⋅ud,tS

5uc,t+ud,t≤1 s

其中，Pc,rated、Pd,rated分别为储能的额定充电与放电功率，uc,t、ud,t为0-1变量，分别表示储能的充电与放电状态。

4.电网交互功率约束

电网购电与售电功率不能超过并网线路的最大传输功率，计算公式为：

50≤Pgrid,uy,t≤Pgrid,maxS

50≤Pgrid,sel,t≤Pgrid,maxS

其中，Pgrid,max为并网线路的最大传输功率。

5.弃电功率约束

弃风弃光功率不能为负数，且不能超过风光总出力，计算公式为：

50≤Pabandon,t≤Pwind,t+Ppv,t5

4.2.4多目标优化求解算法

本文采用改进的自适应权重粒子群优化（AWPSO）算法对多目标优化调度模型进行求解，算法的核心改进在于对惯性权重进行自适应调整，惯性权重的计算公式为：
ω=ωmax−ωmax−ωmin⋅itermax+ωrand⋅rand

其中，ωmax、ωmin分别为惯性权重的最大值与最小值，本文设置为0.9与0.4：iter为当前迭代次数，itermax为最大迭代次数：ωrand为随机权重系数，设置为0.2；rand为0到1之间的随机数。

通过自适应调整惯性权重，算法在迭代初期具备较大的惯性权重，拥有较强的全局搜索能力；在迭代后期惯性权重逐渐减小，具备较强的局部开发能力，同时引入随机权重，有效避免算法陷入局部最优。算法的求解流程如下：

1.初始化粒子群参数，包括粒子数量、最大迭代次数、惯性权重、学习因子等，设置决策变量的上下限，随机初始化粒子的位置与速度：2.计算每个粒子的三个目标函数值，初始化个体最优解与全局最优解，构建帕累托最优解集，

3.更新粒子的速度与位置，对超出约束范围的粒子进行边界处理；

4.计算更新后粒子的目标函数值，更新个体最优解、全局最优解与帕累托最优解集；

5.自适应调整惯性权重，判断是否达到最大迭代次数，若未达到则返回步骤3继续迭代；若达到则停止迭代输出帕累托最优解集：6.采用模糊隶属度法，从帕累托最优解集中选取最优折中解，作为最终的储能优化调度方案。

第五章系统详细设计与实现

5.1系统开发与运行环境

5.1.1硬件环境

系统的服务器与客户端硬件环境配置如表5-1所示。

表5-1系统硬件环境配置

| 设备类型 | 配置参数 |
| --- | --- |
| 服务器 | CPU：Intel Xeon E5-2680 v4，14核28线程；内存：32GB DDR4；GPU：NVIDIA Tesla T4 16GB；硬盘：1TB SSD |
| 客户端 | CPU：Intel Core i5及以上；内存：8GB及以上；硬盘：500GB及以上；操作系统：Windows 10/11 |

5.1.2软件环境

系统的软件环境配置如表5-2所示。

表5-2系统软件环境配置

| 软件类型 | 版本与配置 |
| --- | --- |
| 服务器操作系统 | Windows Server 2019/Ubuntu 20.04 |
| 客户端操作系统 | Windows 10/11、macOS、Linux |
| 编程语言 | Python 3.9 |
| 深度学习框架 | PyTorch 2.0 |
| Web后端框架 | Flask 2.3.3 |
| 数据库 | MySQL 8.0 |
| 前端框架 | Vue 3.3.4 |
| 可视化库 | ECharts 5.4.3 |
| 浏览器 | Chrome 100+、Edge 100+、Firefox 100+ |

5.2系统核心模块详细设计与实现

5.2.1数据采集与预处理模块

多源数据采集：模块支持三种数据接入方式，一是CSV/Excel文件批量导入，支持用户手动上传电站历史运行数据文件，系统自动解析文件内容并完成数据校验；二是API接口实时对接，支持与电站SCADA系统、新能源功率预测系统通过标准API接口对接，实现实时运行数据的自动采集；三是数据库同步，支持与电站本地数据库通过定时任务同步数据，实现历史数据的批量导入。

自动化数据预处理：模块内置了数据清洗、缺失值处理、异常值处理、数据归一化、时序数据集重构的全流程自动化处理逻辑，用户可通过界面配置预处理参数，系统自动完成数据预处理操作，同时支持预处理流程的可视化展示，用户可查看预处理前后的数据对比与数据质量报告。

数据存储与管理：预处理后的数据按照数据类型，自动存储到对应的数据库表中，模块支持数据的多条件查询、筛选、排序、导出与删除操作，同时设置了数据权限管控，不同角色用户具备不同的数据操作权限，保障数据安全。

5.2.2预测分析模块

模型管理：模块内置了训练完成的Attention-LSTM预训练模型，同时支持用户上传自定义模型、在线重训练模型，支持模型参数的可视化配置与管理，用户可根据电站的实际运行数据，对模型进行微调优化，提升模型的适配性。

预测推理：用户可通过界面选择预测类型（风电出力、光伏出力、负荷）、预测时长（1h/24h）、输入数据范围，系统自动加载对应模型，完成输入数据的预处理与模型推理，输出预测结果。模块支持批量预测与定时自动预测，可设置每日定时自动生成次日24h预测结果，为调度计划生成提供数据支撑。

结果分析与展示：模块自动对预测结果进行误差分析，计算MAE、RMSE、MAPE等误差指标，生成预测结果分析报告；同时通过ECharts绘制预测值与历史真实值的对比曲线，直观展示预测效果，支持预测结果的导出与打印。

5.2.3优化调度决策模块

优化调度决策模块是系统的核心，实现了储能充放电策略的智能优化与调度计划的自动生成，模块的实现流程如下：

调度参数配置：用户可通过界面配置调度周期、时间步长、优化目标权重、约束条件参数等，支持对储能SOC上下限、充放电功率、电网传输功率等约束条件进行自定义设置，同时支持保存常用的调度配置模板，方便用户快速调用。

优化求解与调度计划生成：模块自动导入对应时段的风光出力与负荷预测结果、分时电价数据、储能设备参数，基于改进的AWPSO算法完成多目标优化模型的求解，生成调度周期内每个时段的储能充放电功率计划、SOC变化曲线、电网交互功率计划、弃电功率等完整的调度方案。

调度结果对比与分析：模块支持不同调度策略、不同目标权重配置下的调度结果对比分析，通过图表与数据指标直观展示不同方案的弃电率、运行成本、储能寿命损耗等指标差异，为用户提供决策参考；同时支持调度方案的导出、报表生成与打印，可直接导出为电站运行人员可执行的调度操作票。

5.2.4 Web可视化模块

Web可视化模块是用户与系统交互的界面，基于Vue 3与ECharts开发，采用组件化的设计思想，实现了系统全功能的可视化操作，模块主要分为以下页面：

系统首页：系统首页为电站运行总览大屏，展示电站的核心运行指标，包括当日风光总发电量、负荷用电量、弃电率、储能SOC、充放电状态等核心数据，通过仪表盘、数字卡片、实时折线图等组件，直观呈现电站的实时运行状态。

数据管理页面：提供数据导入、数据查询、数据预处理、数据导出等功能的操作界面，支持数据的可视化筛选与查看，展示数据质量分析报告。

预测分析页面：提供预测类型选择、参数配置、预测执行、结果展示等功能，展示预测曲线与误差分析结果，支持模型管理与在线重训练。

优化调度页面：提供调度参数配置、调度计划生成、结果对比分析等功能，展示调度计划曲线、SOC变化曲线、各时段调度指标数据，支持调度方案的导出与报表生成。

系统管理页面：提供用户管理、角色权限管理、操作日志查询、系统参数配置等功能，仅管理员用户可访问，保障系统的安全稳定运行。

5.3系统接口设计

系统基于RESTful API设计规范，设计了标准化的前后端交互接口，采用JSON格式进行数据传输，核心接口设计如表5-3所示。

表5-3系统核心API接口设计

| 接口名称 | 请求方式 | 接口地址 | 接口功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户登录接口 | POST | /api/user/login | 实现用户账号登录验证，返回token |
| 数据上传接口 | POST | /api/data/upload | 实现运行数据文件的上传与解析 |
| 数据查询接口 | GET | /api/data/query | 根据查询条件返回对应的数据列表 |
| 模型预测接口 | POST | /api/predict/exec | 接收预测参数，执行模型推理，返回预测结果 |
| 模型训练接口 | POST | /api/model/train | 接收训练参数，启动模型在线重训练 |
| 调度优化接口 | POST | /api/dispatch/exec | 接收调度参数，执行优化求解，返回调度方案 |
| 调度结果查询接口 | GET | /api/dispatch/query | 根据ID查询历史调度结果 |
| 用户管理接口 | POST | /api/admin/user/manage | 实现用户账号的增删改查与权限配置 |

第六章系统测试与结果分析

6.1测试环境与数据集

6.1.1测试环境

本次测试的硬件与软件环境与系统开发环境保持一致，服务器配置为Intel Xeon E5-2680 v4 CPU、32GB内存、NVIDIA Tesla T4 16GB GPU，操作系统为Ubuntu 20.04，软件环境为Python 3.9、PyTorch 2.0、Flask 2.3.3、MySQL 8.0。

6.1.2测试数据集

本次测试采用我国西北某100MW风光储一体化电站的真实运行数据，该电站配置50MW风电、50MW光伏、20MW/40MWh锂电池储能系统。测试数据集为该电站2024年1月1日至2024年12月31日的小时级运行数据，共8760组有效数据，数据字段包括风电出力、光伏出力、电网负荷、环境温度、光照强度、风速、分时电价、储能SOC、充放电功率等。将数据集按照7:2:1的比例划分为训练集、验证集与测试集，其中测试集为2024年12月的744组数据，用于模型与系统的最终性能测试。

6.2预测模型性能测试

6.2.1评价指标

本次测试采用平均绝对误差（MAE）、均方根误差（RMSE）、平均绝对百分比误差（MAPE）三个指标对预测模型的性能进行评价，各指标的计算公式如下：

MAE=n1​∑i=1n​∣yi​−y^​i​∣RMSE=n1​∑i=1n​(yi​−y^​i​)2​MAPE=n1​∑i=1n​​yi​yi​−y^​i​​×100%

其中，n为测试样本数量，yi​为真实值，y^​i​为模型预测值。

6.2.2对比测试方案

为验证本文提出的Attention-LSTM模型的性能优势，设置了三组对比模型，分别是传统时间序列预测模型ARIMA、BP神经网络模型、基础LSTM模型，采用相同的数据集与训练参数，对光伏出力24h短期预测进行对比测试。

6.2.3测试结果与分析

各模型的预测性能测试结果如表6-1所示。

表6-1各模型预测性能测试结果

| 预测模型 | MAE（MW） | RMSE（MW） | MAPE（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIMA | 4.82 | 6.37 | 9.59 |
| BP神经网络 | 3.56 | 4.89 | 7.42 |
| 基础LSTM | 2.31 | 3.15 | 5.35 |
| Attention-LSTM（本文） | 1.28 | 1.86 | 3.27 |

从测试结果可以看出，本文提出的Attention-LSTM模型在三个评价指标上均显著优于其他对比模型，其MAPE仅为3.27%，较传统ARIMA模型降低了6.32，较BP神经网络模型降低了4.15，较基础LSTM模型降低了2.08，预测精度提升效果显著。

通过对光伏出力波动剧烈的阴雨天时段的预测结果分析发现，传统模型在出力突变时段的预测误差显著增大，而本文提出的Attention-LSTM模型通过注意力机制聚焦于关键的气象与历史出力特征，能够更好地拟合出力的波动变化，在波动剧烈时段仍能保持较高的预测精度，具备更强的鲁棒性与适应性，能够满足储能优化调度对预测精度的要求。

6.3优化调度模型性能测试

6.3.1评价指标

本次测试采用新能源弃风弃光率、系统日运行成本、储能电池日寿命损耗三个核心指标，对优化调度模型的性能进行评价，验证调度策略的有效性。

6.3.2对比测试方案

为验证本文提出的优化调度策略的优越性，设置了三种对比调度场景，分别是：

场景1：传统经验调度策略，基于峰谷电价差进行储能充放电，低谷时段充电、高峰时段放电，不考虑新能源消纳与储能寿命损耗；

场景2：基于传统PSO算法的优化调度策略，以运行成本最低为单目标进行优化；

场景3：本文提出的基于Attention-LSTM+AWPSO的多目标优化调度策略，兼顾运行成本、弃电率与储能寿命损耗。

采用测试集中典型的夏季大发日数据，对三种场景进行24h调度仿真测试，对比分析调度效果。

6.3.3测试结果与分析

三种调度场景的性能测试结果如表6-2所示。

表6-2不同调度场景性能测试结果

| 调度场景 | 弃风弃光率 （%） | 日运行成本 （元） | 储能日寿命损耗 （‰） |
| --- | --- | --- | --- |
| 场景1：经验调度 | 10.22 | 12865 | 0.43 |
| 场景2：传统PSO单目标优化 | 5.29 | 12108 | 0.38 |
| 场景3：本文多目标优化调度 | 2.07 | 11230 | 0.35 |

从测试结果可以看出，本文提出的多目标优化调度策略在三个指标上均展现出显著的优势：

在新能源消纳方面，本文策略的弃风弃光率仅为2.07%，较传统经验调度降低了8.15，较传统PSO单目标优化降低了3.22，能够最大限度地消纳新能源发电量，大幅减少弃电损失。

在经济性方面，本文策略的系统日运行成本为11230元，较传统经验调度降低了12.7%，较传统PSO单目标优化降低了7.3%，通过优化储能充放电策略，实现了购电成本的大幅降低，提升了电站的经济效益。

在储能寿命保护方面，本文策略的储能日寿命损耗为0.35‰，较传统经验调度降低了18.6%，通过优化储能的充放电深度与充放电频次，有效减少了电池的循环损耗，延长了储能电池的使用寿命，降低了电站全生命周期运营成本。

6.4系统功能与性能测试

6.4.1功能测试

本次测试采用黑盒测试方法，对系统的五大核心功能模块设计了126个测试用例，覆盖了所有核心功能与边界场景，测试结果如表6-3所示。

表6-3系统功能测试结果

| 功能模块 | 测试用例数 | 通过用例数 | 通过率 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据管理模块 | 32 | 32 | 100% | 功能正常，无bug |
| 预测分析模块 | 28 | 28 | 100% | 功能正常，无bug |
| 优化调度模块 | 30 | 30 | 100% | 功能正常，无bug |
| 可视化展示模块 | 20 | 20 | 100% | 功能正常，无bug |
| 系统管理模块 | 16 | 16 | 100% | 功能正常，无bug |
| 合计 | 126 | 126 | 100% | 全部功能正常实现 |

测试结果表明，系统的所有核心功能均能正常实现，符合需求设计要求，无功能性bug，界面操作流畅，交互逻辑合理，能够满足新能源储能电站的实际运行调度需求。

6.4.2性能测试

本次测试采用JMeter压力测试工具，对系统的响应性能与并发性能进行测试，测试结果如表6-4所示。

表6-4系统性能测试结果

| 测试场景 | 平均响应时间 | 95%响应时间 | 请求成功率 | 测试结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单用户预测请求 | 0.72s | 0.85s | 100% | 满足性能要求 |
| 单用户调度请求 | 1.36s | 1.68s | 100% | 满足性能要求 |
| 50并发用户请求 | 1.58s | 2.12s | 99.92% | 满足性能要求 |
| 100并发用户请求 | 2.35s | 3.06s | 99.87% | 满足性能要求 |

测试结果表明，系统在单用户场景下的响应时间完全满足设计要求，在100并发用户的高压力场景下，系统运行稳定，无卡顿、无数据丢失，请求成功率接近100%，具备良好的并发性能与稳定性，能够满足多用户同时使用的工程应用需求。

结论

本文构建了融合注意力机制的Attention-LSTM新能源出力与负荷预测模型，通过注意力机制强化了对关键时序特征的提取能力，有效解决了传统模型在波动剧烈时段预测精度不足的问题。测试结果表明，该模型的24h短期预测MAPE仅为3.27%，较传统ARIMA、BP神经网络、基础LSTM模型均有显著提升，能够为储能优化调度提供精准的数据支撑。

本文建立了兼顾系统运行成本、新能源弃电率与储能寿命损耗的多目标多约束储能优化调度模型，采用改进的自适应权重粒子群算法完成模型求解，有效平衡了多个相互冲突的优化目标。仿真结果表明，该调度策略可使新能源弃电率降低至2.1%以下，系统运行成本较传统经验调度降低12.7%，同时有效减少储能电池寿命损耗，实现了经济性、消纳效果与储能寿命的协同优化。

本文基于Python+PyTorch+Flask技术栈，设计开发了集数据管理、预测分析、调度决策、可视化展示于一体的Web可视化新能源储能侧优化调度系统，完成了系统四层总体架构、四大核心功能模块、数据库与前后端接口的详细设计与实现。测试结果表明，系统所有功能均能正常实现，响应速度快、运行稳定性好，操作界面简洁易用，能够满足新能源储能电站的实际运行调度需求，具备良好的工程应用价值。

参考文献

[1]李一畅,肖晃庆,朱琼海,等.面向沙戈荒大规模新能源送出的串联低压储能型柔性直流系统[J/OL].电网技术,1-15[2026-04-04].

[2]朱琳,郭杰.高速公路系统交通与能源融合发展研究[J/OL].北京交通大学学报(社会科学版),1-11[2026-04-04].

[3]赵宇洋,徐慧慧,尚应战,等.基于碳减排价值权证融合交易的综合能源系统低碳优化调度[J].电力需求侧管理,2026,28(02):1-7.

[4]杨贻超,仲理科,黄呈帅,等.集成燃气轮机与压缩气体储能的综合能源系统性能分析与优化研究[J/OL].化工学报,1-32[2026-04-04].

[5]孙世轲,尹茂迎,李宏元,等.新能源接入对电力系统电网调度的影响研究[J].电气技术与经济,2026,(02):73-75.

[6]李熠阳,汪明,张存明,等.考虑能量梯级利用和混合储能的综合能源系统运行优化[J].山东电力技术,2026,53(02):39-50.

[7]周灵芳.基于储能型UPQC新能源直连系统构网与电能质量协同控制方法[J].电力电容器与无功补偿,2026,47(01):101-107.

[8]崔明勇,郭君兰,姬炘鹏.考虑信息交互与预约机制的新能源汽车能源站群优化运行[J].电工电能新技术,2026,45(02):88-98.

[9]傅凌焜,顾若男,赵方媛,等.新能源技术赋能电影产业绿色转型的路径研究——以运达集团移动储能系统为例[J].现代电影技术,2026,(02):51-58.

[10]徐全海,尤劼山,赵文成,等.基于构网型储能系统的新能源并网稳定性控制策略[J].微型电脑应用,2026,42(02):6-9.

[11]Mohammadi M,Rasoulpour S,Sassani M,et al.Economic and environmental optimal operation of the micro energy network considering hybrid energy storage systems participation[J].Results in Engineering,2025,28 107889-107889.

[12]Dong X.Business Model Innovation of Automotive Energy Storage Systems in the Context of Energy Transition[J].Smart Systems and Green Energy,2025,7(1):

[13]吴浩宇.计及氢储能的海岛综合能源系统优化调度研究[D].华北电力大学(北京),2025.

[14]Dong H,Yu Z,Li Y,et al.Optimization of New Energy Storage System Configurations Considering Wind–Solar Energy Consumption Capacity[J].Energy Exploration&Exploitation,2025,43(4):1665-1682.

[15]武帅.高比例新能源接入下小水电群-储能联合优化运行研究[D].西安理工大学,2025.